i.MX6ULL eMMC A/B 双系统

阶段一：安全分区、启动文件与 A/B 启动复现指南

适用环境：正点原子 i.MX6ULL / U-Boot 2016 系列 / Linux 4.1.15 / eMMC / TFTP + NFS

本文用途： 用于在同一块板或新 eMMC 上，从零重建阶段一；按顺序执行并完成文末验收，才能判定阶段一完成。

阶段一的目标不是 OTA，也不是自动回滚。它只完成可靠升级的地基：eMMC 分区布局固定、A/B 两套根文件系统可独立存在、U-Boot 能按槽位加载对应内核/设备树并把 root= 指向对应根分区。Bootcount 与连续失败自动回滚属于后续阶段。

# 1. 阶段一完成标准

只有下面四项全部通过，才算阶段一真正完成。此前出现过的“内核已启动但 rootfs panic”说明：启动分区恢复成功不等于 A 槽根文件系统已经可启动。

| 验收项 | 必须看到的结果 |
| --- | --- |
| 分区布局 | mmc part / fdisk -l 显示 p1=128 MiB FAT32，p2=1 GiB rootfs_A，p3=1 GiB rootfs_B，p4=数据分区。 |
| A 槽启动 | U-Boot 读取 zImage_A 与 imx6ull-alientek-emmc_A.dtb；Linux 的 / 挂载在 /dev/mmcblk1p2。 |
| B 槽启动 | U-Boot 读取 zImage_B 与 imx6ull-alientek-emmc_B.dtb；Linux 的 / 挂载在 /dev/mmcblk1p3。 |
| NFS 救援 | 即使 eMMC 启动文件或 rootfs 出错，也能通过 TFTP 内核 + DTB、NFS 根文件系统进入系统修复。 |

当前项目提醒： 若从 eMMC 启动时出现 unknown-block(179,10)，其对应 /dev/mmcblk1p2。先执行第 9 节的只读检查；不能仅因为能从 NFS 进入 Linux 就判定 A 槽 rootfs 已完成。

# 2. 固定环境与设备编号

| 项目 | 本项目固定值 |
| --- | --- |
| U-Boot 中 eMMC | mmc 1（mmc list 会显示 FSL_SDHC: 1 (eMMC)） |
| Linux 中 eMMC | /dev/mmcblk1 |
| U-Boot 加载分区 | mmc 1:1，即 FAT32 启动分区 p1 |
| TFTP 服务器 | 192.168.3.66 |
| 板端临时 IP | 192.168.3.50 |
| NFS 根目录 | /home/huanyu/linux/rootfs_gst |
| 串口 | ttymxc0，115200 |

重要： U-Boot 的 mmc 设备编号和 Linux 的 /dev/mmcblk 编号不是同一套规则。本项目必须牢记：U-Boot 写/读 eMMC 用 mmc 1；Linux 操作 eMMC 用 /dev/mmcblk1。

# 3. eMMC 目标分区布局

分区表为 DOS/MBR。p1 与 U-Boot 镜像所在的裸扇区区域分离：p1 从扇区 20480 开始，因此在 p1 之前保留了启动镜像空间。

| 分区 | 起始扇区 | 扇区数 | 容量 | 类型/用途 | 标签 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p1 | 20480 | 262144 | 128 MiB | FAT32，内核、DTB、boot.scr（可选） | - |
| p2 | 282624 | 2097152 | 1 GiB | ext4，Rootfs A | rootfs_a |
| p3 | 2379776 | 2097152 | 1 GiB | ext4，Rootfs B | rootfs_b |
| p4 | 4476928 | 10792960 | 约 5.15 GiB | ext4，数据、日志、升级缓存 | data |

风险控制： 重新分区会清空 eMMC 上的全部分区数据。只允许在已从 SD/NFS 启动、并且确定无需保留 p2/p3/p4 内容时执行。已有正确分区表时，跳过第 4 节。

# 4. 从零建立分区表（仅全新 eMMC）

在 NFS Linux 中执行。先确认设备绝对是 /dev/mmcblk1，再进入 fdisk。下列数值必须与上表一致。

fdisk -l /dev/mmcblk1
fdisk /dev/mmcblk1

在 fdisk 内依次创建 DOS 分区表和四个主分区：p1 从 20480 开始、大小 +128M、类型 c；p2 从 282624 开始、大小 +1G、类型 83；p3 从 2379776 开始、大小 +1G、类型 83；p4 从 4476928 开始、使用剩余全部空间、类型 83。写入前先按 p 再次核对。

# 写入后必须重新读取并核对
fdisk -l /dev/mmcblk1
blkid /dev/mmcblk1p1 /dev/mmcblk1p2 /dev/mmcblk1p3 /dev/mmcblk1p4

# 5. 格式化与根文件系统准备

所有格式化操作只能在 NFS/SD 临时系统中执行，绝不能格式化当前正在作为 / 使用的根分区。Buildroot 中若没有 mkfs.ext4，应先把已构建的 e2fsprogs 工具安装进 NFS 根文件系统；FAT 分区使用本项目已确认存在的 mkdosfs。

# 仅在确认分区可被清空后执行
mkdosfs -F 32 /dev/mmcblk1p1
mkfs.ext4 -F -L rootfs_a /dev/mmcblk1p2
mkfs.ext4 -F -L rootfs_b /dev/mmcblk1p3
mkfs.ext4 -F -L data /dev/mmcblk1p4

mkdir -p /mnt/rootfs_a /mnt/rootfs_b /mnt/data
mount /dev/mmcblk1p2 /mnt/rootfs_a
mount /dev/mmcblk1p3 /mnt/rootfs_b
mount /dev/mmcblk1p4 /mnt/data
blkid /dev/mmcblk1p2 /dev/mmcblk1p3 /dev/mmcblk1p4

推荐在 Ubuntu 主机上复制 NFS 根目录，而不是在板端把当前 / 直接打包。这样不会把 proc、sys、临时挂载点等伪文件系统误带入目标 rootfs。以下命令分别复制到 A、B：

# Ubuntu 主机执行；/mnt/rootfs_a、/mnt/rootfs_b 为已挂载的目标分区
sudo tar --numeric-owner -C /home/huanyu/linux/rootfs_gst -cpf - . | \
+  sudo tar --numeric-owner -C /mnt/rootfs_a -xpf -
sudo tar --numeric-owner -C /home/huanyu/linux/rootfs_gst -cpf - . | \
+  sudo tar --numeric-owner -C /mnt/rootfs_b -xpf -
sync

复制后检查： 两个槽位均应至少有 bin、sbin、etc、lib、usr、dev、proc、sys、tmp、root 等目录；tmp 应为 1777。

# 6. p1 启动文件：A/B 命名规则

U-Boot 不直接从裸扇区读取 zImage/DTB，而是从 p1 的 FAT32 文件系统按文件名读取。因此内核和设备树必须通过 FAT 文件系统复制进去，不能用 mmc write 把它们写到 0x2。

| 槽位 | 内核文件 | 设备树文件 | Linux 根分区 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | zImage_A | imx6ull-alientek-emmc_A.dtb | /dev/mmcblk1p2 |
| B | zImage_B | imx6ull-alientek-emmc_B.dtb | /dev/mmcblk1p3 |

板端在 NFS Linux 下，可从 TFTP 下载正式源文件再复制为 A/B 命名。首次只部署 A 也可以，但阶段一验收必须补齐 B。

cd /tmp
tftp -g -r zImage -l zImage 192.168.3.66
tftp -g -r imx6ull-alientek-emmc.dtb -l imx6ull-alientek-emmc.dtb 192.168.3.66

mkdir -p /tmp/emmc_p1
mount /dev/mmcblk1p1 /tmp/emmc_p1
cp /tmp/zImage /tmp/emmc_p1/zImage_A
cp /tmp/zImage /tmp/emmc_p1/zImage_B
cp /tmp/imx6ull-alientek-emmc.dtb /tmp/emmc_p1/imx6ull-alientek-emmc_A.dtb
cp /tmp/imx6ull-alientek-emmc.dtb /tmp/emmc_p1/imx6ull-alientek-emmc_B.dtb
sync
ls -lh /tmp/emmc_p1
umount /tmp/emmc_p1

禁止命令： mmc write ${loadaddr} 0x2 ${bootblkcnt} 只能用于刚刚通过 TFTP 下载的 u-boot.imx。若当前 filesize 来自 zImage（约 6.5 MiB）或 DTB，写入会覆盖启动区域甚至破坏 p1 FAT 文件系统。

# 7. U-Boot：配置 A 槽启动

先在 U-Boot 提示符执行 mmc dev 1 和 fatls mmc 1:1，确保 p1 可读且文件名正确。现有 bootcmd 已通过 loadimage/mmcboot 启动时，只需设置以下变量，不要随意覆盖已有 bootcmd。

mmc dev 1
fatls mmc 1:1

setenv slot A
setenv mmcdev 1
setenv mmcpart 1
setenv image zImage_A
setenv fdt_file imx6ull-alientek-emmc_A.dtb
setenv rootpart /dev/mmcblk1p2
setenv boot_fdt yes
setenv mmcargs 'setenv bootargs console=ttymxc0,115200 root=${rootpart} rootwait rw'
saveenv
printenv slot mmcdev mmcpart image fdt_file rootpart mmcargs boot_fdt
reset

正常日志应包括：reading zImage_A、Booting from mmc ...、reading imx6ull-alientek-emmc_A.dtb。进入 Linux 后 / 的设备必须是 mmcblk1p2。

# 8. U-Boot：切换到 B 槽与切回 A 槽

阶段一的切换采用一次性环境变量切换。执行 saveenv 后才会在复位后保留；未做健康确认与自动回滚逻辑，这部分属于阶段二/三。

## 8.1 切换到 B

setenv slot B
setenv image zImage_B
setenv fdt_file imx6ull-alientek-emmc_B.dtb
setenv rootpart /dev/mmcblk1p3
saveenv
reset

## 8.2 切回 A

setenv slot A
setenv image zImage_A
setenv fdt_file imx6ull-alientek-emmc_A.dtb
setenv rootpart /dev/mmcblk1p2
saveenv
reset

变量解释： image 决定从 p1 读哪个 zImage；fdt_file 决定从 p1 读哪个 DTB；rootpart 决定 kernel bootargs 中 root= 的值。三者必须成对切换，不能只改 image。

# 9. 验收脚本与故障定位

## 9.1 U-Boot 侧快速验收

mmc dev 1
mmc part
fatls mmc 1:1
printenv slot image fdt_file rootpart mmcargs

# 只验证文件可读，不会写 eMMC
fatload mmc 1:1 ${loadaddr} zImage_A
fatload mmc 1:1 ${fdt_addr} imx6ull-alientek-emmc_A.dtb

## 9.2 Linux 侧验收

cat /proc/cmdline
mount | grep ' on / '
blkid /dev/mmcblk1p2 /dev/mmcblk1p3
ls -ld /bin /etc /sbin /usr /tmp

# 从 A 启动时，只读检查 B；从 B 启动时，把 p2/p3 对调
mkdir -p /tmp/rootfs_other
mount -t ext4 -o ro /dev/mmcblk1p3 /tmp/rootfs_other
ls -la /tmp/rootfs_other
umount /tmp/rootfs_other

| 现象 | 根因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| fatls mmc 1:1: Unrecognized filesystem type | p1 的 FAT 文件系统损坏或被裸写覆盖 | 从 NFS 启动；mkdosfs -F 32 /dev/mmcblk1p1；重新复制 A/B zImage 与 DTB。 |
| Unable to read file zImage_A / DTB_A | p1 文件名与 image/fdt_file 不一致 | fatls 查看真实文件名；统一成 A/B 命名或修改对应变量。 |
| Bad Linux ARM zImage magic | 内核没有成功加载，内存中是旧数据 | 先检查 fatload 是否成功；不要继续 bootz 无效地址。 |
| unknown-block(179,10) | 内核正挂载 /dev/mmcblk1p2，但 p2 没有有效 ext4 根文件系统 | NFS 启动后 blkid、只读 mount p2；必要时重新格式化并复制 rootfs_A。 |
| 网络启动报 ethaddr/ipaddr/serverip 未设置 | 临时网络环境变量不存在 | 按第 10 节临时设置；不要依赖 netboot 修复 eMMC。 |

# 10. NFS 救援启动（不写 eMMC）

当 p1 或 rootfs 损坏时，在 U-Boot 中用以下命令临时启动。它只通过网络加载 zImage/DTB 并把根文件系统挂到 NFS，不会修改 eMMC。MAC 地址必须替换为板卡实际地址；以下地址仅用于当前实验网段。

setenv ethaddr 02:12:34:56:78:9a
setenv ipaddr 192.168.3.50
setenv serverip 192.168.3.66
setenv netmask 255.255.255.0
tftpboot ${loadaddr} zImage
tftpboot ${fdt_addr} imx6ull-alientek-emmc.dtb
setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.3.66:/home/huanyu/linux/rootfs_gst,v3,tcp ip=192.168.3.50:192.168.3.66:192.168.3.1:255.255.255.0::eth0:off'
bootz ${loadaddr} - ${fdt_addr}

不要保存临时网络变量： 除非确认 MAC/IP 的规划无误，否则上述 ethaddr、ipaddr、serverip 不执行 saveenv。ethaddr 写错会给后续网络调试制造新问题。

# 11. 阶段一收尾检查清单

p1/p2/p3/p4 的扇区起点、大小与第 3 节完全一致。

p1 可 fatls，且同时存在 zImage_A、zImage_B、imx6ull-alientek-emmc_A.dtb、imx6ull-alientek-emmc_B.dtb。

p2 与 p3 均显示 TYPE="ext4"，标签分别为 rootfs_a、rootfs_b。

从 A 槽启动后，mount | grep ' on / ' 显示 /dev/mmcblk1p2 on /。

从 B 槽启动后，mount | grep ' on / ' 显示 /dev/mmcblk1p3 on /。

A、B 至少互相切换启动一次，且另一个槽位能只读挂载检查。

已保存一份 NFS 救援启动命令，不依赖 eMMC 内文件也能进入 Linux。

确认后才进入阶段二：只升级非运行槽位；阶段三再接入 bootcount 与失败回滚。

# 12. 经验结论：本次故障为何发生、以后如何避免

本次恢复过程中，MBR 分区表始终存在，但 p1 FAT 文件系统被误覆盖，因此 U-Boot 不能识别文件系统，也读取不到 zImage/DTB。重新 mkdosfs 并恢复 A 槽启动文件后，U-Boot 能重新加载内核。随后出现的 VFS panic 则是另一个层面的问题：内核已经找到 mmcblk1p2，却无法把它作为 rootfs 挂载。

最重要的操作边界是：U-Boot 镜像属于固定裸扇区写入；内核、设备树、升级包属于 p1 文件系统文件；根文件系统属于 p2/p3 的 ext4 文件系统。三类数据的写入方式不能混用。

最终原则： 每次 mmc write 之前必须同时确认“当前 RAM 中是什么文件、目标起始扇区是什么、块数由哪个 filesize 计算”。不确定时停止写入，先用 mmc part、fatls、printenv 和 md.b 做只读确认。